福建省肿瘤医院采购项目综合需求调研

（设备科）

# 第一部分 须知前附表

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | ## 项目名称：加速器（放疗1号机）及其配套设备维保服务项目综合调研公告 |
| 2 | 调研报名时间：2026年9月16日至9月22日(节假日除外)8：00-12：00或14：00-17：00(北京时间） 调研会时间：2026年9月23日下午15点 上述时间、地点如有变动，以单位届时通知为准 |
| 3 | 有意向参与的按照附件操作要求进行线上报名。 调研会现场提交纸质调研文件正本 1份，副本2份。胶装并密封加盖投标人公章。文件未胶装将视为无效。 |
| 4 | 综合调研纸质文件递交处：福建省肿瘤医院设备科 |
| 5 | 上述时间、地点如有变动，以我院届时通知为准。 |
| 6 | 在采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8405。 |

地  址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院设备科（见福便利楼上三楼）办公室五

报名联系电话：0591-62752532   何

第二部分  具体要求

一、采购内容

| 合同包 | 名 称 | 数量 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 加速器（放疗1号机）及其配套设备维保服务 | 3年 | 441 |

- 技术功能及服务要求

（一）：加速器（放疗1号机）及其配套设备维保服务

| 序号 | 项目 | 参考参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 加速器（放疗1号机）及其配套设备维保服务（3年） | 1.维保内容：为一台瓦里安直线加速器（Truebeam）提供整机全保服务，包括定期保养、备件、工时、技术支持、故障响应时间以及开机率保障，所更换的备件必须是直线加速器生产厂家的原厂全新备件。保修范围包括但不限于主机、治疗床、呼吸门控系统、ARIA Radiation网络系统、Eclipse 计划系统、Velocity软件及水冷机、稳压器、CCTV监视器和摄像头、病人定位用激光器、对讲系统、室内监视器、固定式射线报警仪在内的外周设备。 2.在保修服务期内，维保服务供应商免费提供保修范围内设备的软硬件（包括ARIA网络系统、TPS Eclipse计划系统等）安全升级，免费提供保修范围内设备的系统软件升级补丁和技术支持，以提高设备的安全性和性能，并提供所有升级资料和记录。 3.维保服务供应商每年为直线加速器提供不少于4次的原厂标准保养并出具保养报告，内容包括但不限于:设备清洁、系统性能测试及校准、电气环境检测等。为计划系统等工作站计算机除尘清洁及必要的电路检查，并进行软件维护、备份及系统垃圾文件清理等内容，提供详细的保养内容清单报告。 4.维保服务供应商须具备远程诊断系统，并能提供远程维修技术支持和远程临床运用服务支持等功能。能通过远程系统进行设备的维护，并提供设备运行状况报告。 5.维保服务供应商须设有24小时客户服务专线电话，全年365天开通。在接到报修电话后，1小时电话响应，24小时内派工程师到达现场进行维修。 6.维保服务供应商具有专业维修、保养和检测工具，以保证服务的安全性，须提供相关工具清单及校准检测报告以供核实。 7.每次维修后向采购人提供书面维修报告。应保证维修后设备达到符合直线加速器原设备合格标准要求或相应的国家质量标准要求。 8. 维保服务供应商在中国大陆境内至少有1个保税仓库，在仓库内所存储的零备件充足，保证备件能更快速送达维修现场。 9.维修所提供的零件必须是原厂全新未拆封且质量合格的配件。维保服务供应商需在国内仓库中贮存有速调管、加速管、偏转磁铁、电子枪、靶、KV球管、KV平板、MV平板等核心备件的现货库存，以确保备件更换的及时性，须提供核心备件的海关进口货物报关单。 10.保证本项目所保设备开机率≥95%及以上，开机率计算公式：（365-故障天数）/365，如未达到95%的开机率，每超出1天保修时间顺延2天。 11.维保服务供应商在国内配有具备维修TrueBeam设备能力的硬件工程师不少于5名、具备维修ARIA网络和Eclipse治疗计划系统的软件工程师不少于1名。 12.具备本地化服务能力，维保服务供应商在福建省配有专职维修TrueBeam设备的工程师不少于1名，以便快速提供服务。 13.维保服务供应商应能合法获得在有效期内的直线加速器生产厂家的高级故障诊断维修手册加密钥匙(ServiceKey)的使用权，以解决相应故障，并保证不违反国家有关知识产权的法律规定。 14.维保服务供应商须提供相应设备稳定性检测报告。 15.服务供应商可视自身能力在调研文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。 |

三、其他要求

四、调研说明

报名参加本次调研的供应商、厂家需提供如下相关资料。

1、报名请按照附件线上报名教程要求上传携带加盖公章的项目文件回执单（pdf格式）、公司营业执照（pdf格式）、参与人员授权等相关授权（pdf格式）、报名联系人近半年医社保证明（需同一界面同时显示人员和公司名称）（pdf格式）。

2、论证会时提交相关材料纸质胶装1正2副。内容包含但不限于：报名文件所含内容及以下所提及内容。

3、分别提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）信用记录查询截图，无不良记录并加盖公章（截图查询日期必须在该公告日期内）。

4、提供业绩清单及近三年省内同类服务的中标书（若有）。

5、提供参数响应对比表

6、以上所提供设备参数为参考数据，如有偏离，可对偏离予以说明，理由充分合理的，予以采纳。

7、报价单

项目文件回执单

| 序号 | 项目名称 |
| --- | --- |

公司名称：

联系人：

联系电话：

公司盖章：

年　 月　 日