福建省肿瘤医院采购调研公告

第一部分 须知前附表

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | - 项目：内网业务系统存储扩容项目 |
| 2 | 调研报名时间： 2026 年10月29日至11月5日 (节假日除外)8：00-12：00或14：00-17：00(北京时间） 调研会时间： 2026 年11月6日 14:30 |
| 3 | 有意向参与的按照附件操作要求进行线上报名 文件正本壹份,副本叁份胶装并密封加盖投标人公章。文件未胶装将视为无效。 |
| 4 | 文件递交处：福建省肿瘤医院网络技术中心 |
| 5 | 上述时间、地点如有变动，以单位届时通知为准。 |
| 6 | 采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8467。 |

地　址： 福建省福州市福马路420号

福建省肿瘤医院肿瘤防治综合大楼三楼网络技术中心

邮　编： 350014

报名联系电话：0591-62002097、83660063-8822、83660063-8279

联系人： 杜工、郑工

第二部分 具体要求

- 采购内容

| 合同包 | 设备名称 | 数量 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内网双活存储 | 2台 | 120 |
|  | 内网虚拟化双活存储 | 2台 | 140 |

- 二、技术功能及服务要求

| 序号 | 设备名称 | 配置要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内网双活存储 | 1、对现网内网双活存储进行扩容；扩容 NVME SSD 硬盘，单盘容量≥3.84TB；数量≥13块；Raid6后可用容量≥40TB； 2、扩容硬盘需具有良好的兼容性，能够兼容OceanStor Dorado 5000、OceanStor Dorado 6000等产品系列的控制器； 3、扩容硬盘资源需能够在现网全闪存存储的管理界面上进行资源统一管理； 4、根据需求配套软件授权，须同时提供FC，iSCSI，NFS，CIFS协议许可以及快照、双活、远程复制、克隆、双活、重删压缩、多租户等软件许可； 5、双活须采用免网关双活架构；支持免网关SAN和NAS AA双活； 6、快照功能支持对LUN创建定时快照；支持文件系统定时快照； 7、克隆功能可为快照和源LUN提供一个实体副本； 8、精简配置功能支持空间回收； 9、支持文件系统跨协议（NFS和CIFS）访问； 10、提供原厂5年保修； | 2台 |
| 2 | 内网虚拟化双活存储 | 1、对现网内网双活存储进行扩容；扩容 NVME SSD 硬盘，单盘容量≥3.84TB；数量≥15块；Raid6后可用容量≥50TB； 2、扩容硬盘需具有良好的兼容性，能够兼容OceanStor Dorado 5000、OceanStor Dorado 6000等产品系列的控制器； 3、扩容硬盘资源需能够在现网全闪存存储的管理界面上进行资源统一管理； 4、根据需求配套软件授权，须同时提供FC，iSCSI，NFS，CIFS，S3协议许可以及快照、双活、远程复制、克隆、双活、重删压缩、多租户等软件许可； 5、双活须采用免网关双活架构；支持SAN、NAS、对象免网关一体化Active-Active双活；支持双活LUN在线扩容，容量修改在单端完成，对双活状态无影响；支持双活文件系统在线扩容，容量修改在单端完成，对双活状态无影响； 6、快照支持对LUN创建定时快照；支持文件系统定时快照； 7、远程复制功能支持同步复制和异步复制；异步复制支持链路压缩，支持自定义同步周期； 8、支持多租户，每个租户可以在web界面上配置不同业务网络VLAN实现业务网络隔离，可基于租户设置域控、协议类型、Qos； 9、支持重删压缩，支持开启重删压缩与关闭重删压缩； 10、支持克隆功能，克隆的从LUN可映射给主机访问，不影响源LUN的业务； 11、支持安全快照，支持对快照设置保护周期，在保护周期内快照无法删除，无法篡改快照中的数据； 12、支持NFS/CIFS/S3协议访问同一存储池内的同一文件；协议转换过程中不影响业务和数据，协议转换后可达到单独使用一种协议部署的性能指标； 13、提供原厂5年保修； | 2台 |

备注：不限于以上参数，欢迎优于以上参数的厂家参加调研

三、其他要求

1、本项目实施主要包含：各硬件安装调试、系统集成工作；

2、本预算价包含设备价格、实施费用（含相关光纤辅材，机柜整理及设备接地服务）、集成费用及约定保修期内的维修及服务费用等，本预算价为含税开票价格。

四、调研说明

报名参加本次调研的供应商、厂家需提供如下相关资料。

- 报名时请携带加盖公章的项目文件回执单、营业执照复印件、公司简介（可含提供设备彩页等）、参与人员授权等相关授权、报名联系人近半年医社保证明（需同一界面同时显示人员和公司名称）。

- 采购调研会时提交相关材料纸质胶装1正3副。内容包含但不限于：报名文件所含内容及以下所提及内容。

2.1、分别提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）信用记录查询截图，无不良记录并加盖公章（截图查询日期必须在该公告日期内）。

2.2、提供业绩清单及近3年省内同类项目中标案例；

3、本调研会的报价仅做为本项目公开招标的预算限价；不做参与投标的限制条件；

4、上述各参数将做为本项目招标的主要参数，不代表本项目公开招标的最终参数；

5、参加调研会的公司应准备PPT材料（含方案介绍、服务及集成能力、应用案例、报价等）、技术参数等材料，每公司讲解时间30分钟内（含答疑10分钟）；同时上述材料须交予院方留档（发送邮件到wlb@fjzlhospital.cn，并提供U盘留档）。

项目文件回执单

有意向参与的按照附件操作要求进行线上报名。

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 品牌及型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

公司名称：

联系人：

联系电话：

公司盖章：

福建省肿瘤医院

年  月  日